Методические рекомендации

по выполнению курсового проекта

по профессиональному модулю ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей

код специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

краевое государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж»

РЕКОМЕНДОВАНО

К использованию в образовательном процессе

На заседании методического Совета

Протокол № 3 от «30» января 2026 г.

Дальнегорск, 2025

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта являются частью учебно-методического комплекса (УМК) 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей по ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей.

Методические рекомендации определяют цели, задачи, порядок выполнения, а также содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению курсового проекта, практические советы по подготовке и прохождению процедуры защиты.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА	5

1.1.1 Цель курсового проектирования	5

Формирования умений:	5

1.1.2 Задачи курсового проектирования	7

1.2 СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА	8

1.3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА	10

1.3.1 Разработка введения	11

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	16

2.1 Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки двигателя	16

2.2 Общие процедуры диагностики двигателя	16

2.3 Общие процедуры ремонта двигателя	19

3 Расчетная часть	21

3.1 Стоимость затрат на оборудование для ремонта, обслуживания и диагностики двигателя автомобиля	21

3.2 Стоимость затрат на ремонт и обслуживание двигателя автомобиля	23

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ	24

4.1 Разработка заключения	24

4.2 Составление списка источников и литературы	24

4.3 Требования к лингвистическому оформлению курсового проекта	25

4.4 Процедура защиты курсового проекта	25

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	28

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	33

ПРИЛОЖЕНИЕ 3	34

ПРИЛОЖЕНИЕ 4	36

ПРИЛОЖЕНИЕ 5	41

ПРИЛОЖЕНИЕ 6	43

ПРИЛОЖЕНИЕ 8	45

ПРИЛОЖЕНИЕ 9	46

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый студент!

Курсовой проект по профессиональному модулю ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля Вашей учебной работы.

Курсовой проект – это практическая деятельность студента по изучаемому профессиональному модулю.

Выполнение курсового проекта по профессиональному модулю ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей направлено на приобретение Вами практического опыта по систематизации полученных знаний и практических умений, формированию профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК).

Выполнение курсового проекта осуществляется под руководством преподавателя профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей. Результатом данной работы должен стать курсовой проект, выполненный и оформленный в соответствии с установленными требованиями. Курсовой проект подлежит обязательной защите.

Настоящие методические рекомендации (МР) определяют цели и задачи, порядок выполнения, содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению курсового проекта и практические советы по подготовке и прохождению процедуры защиты.

Подробное изучение рекомендаций и следование им позволит Вам избежать ошибок, сократит время и поможет качественно выполнить курсовой проект.

Обращаем Ваше внимание, что если Вы получите неудовлетворительную оценку по курсовому проекту, то не будете допущены к квалификационному экзамену по профессиональному модулю.

Вместе с тем, внимательное изучение рекомендаций, следование им и своевременное консультирование у Вашего руководителя поможет Вам без проблем подготовить, защитить курсовой проект и получить положительную оценку.

Консультации по выполнению курсового проекта проводятся как в рамках учебных часов в ходе изучения профессионального модуля, так и по индивидуальному графику.

Желаем Вам успехов!

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы по профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение.

1.1.1 Цель курсового проектирования

Выполнение студентом курсового проекта по профессиональному модулю ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей проводится с целью:

Формирования умений:

- Осуществление диагностики систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей;

- Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации;

- Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией;

Формирования профессиональных компетенций:

Таблица 1.1

| Название ПК | Основные показатели оценки результата (ПК) |
| --- | --- |
| ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей. | - представлена характеристика объекта проектирования(исследования); - изучено подробное устройство и работа объекта исследования; - рассчитан и произведён подбор оборудования для диагностики двигателей; - аргументированное высказывание собственной точки зрения при выполнении диагностических операций; - обоснованное использование профессиональной терминологии в устной речи (при защите КП). |
| ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации. | - Произведено подробное описание технического обслуживания объекта исследования; - Произведено описание технического обслуживания и общих процедур проверки и регулировки двигателя согласно технической документации; - рассчитан и произведён подбор оборудования для технического обслуживания двигателей; - произведен подсчет затрат на техническое обслуживание автомобильных двигателей; - грамотно сформулированы требования охраны труда в области ремонта и обслуживания автомобильных двигателей. |
| ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией. | - грамотно составлен перечень работ по видам и операциям, выполняемых в области ремонта узлов, механизмов и систем; - составлена технологическая карта на одну из операций по выбранному двигателю; - соблюдены требования к оформлению курсового проекта. |

- Формирования общих компетенций по специальности:

Таблица 1.2

| Код ОК | Наименование результата обучения | Основные показатели оценки результата (ОК) |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам; | - Продемонстрированы представления о важнейшей роли технического обслуживания и ремонта двигателей, роли диагностики двигателя в жизни, роли составления технологической карты на примере своей темы; - обоснована актуальность темы КП во введении. |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; | - сформулирована цель и определены этапы её достижения при выполнении курсового проекта (во введении); - уточнен круг вопросов, подлежащих изучению и исследованию (подготовительный этап); - составлена рабочая версия содержания курсового проекта по разделам и подразделам (подготовительный этап); - зафиксирована документально своевременность сдачи промежуточных этапов курсового проекта. |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; | - продемонстрированы умения проводить анализ цены и качества выбранного оборудования для реализации перечня работ; - продемонстрированы умения выбирать способы ремонта и соответствующее оборудование. |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; | - в процессе написания курсового проекта студент активно консультировался с руководителем проекта и собирал информацию с места прохождения практики; - в процессе написания КП взаимодействовал с одногрупниками и преподавателями смежных дисциплин. |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; | - дана оценка своему проекту (в заключении); - указаны трудности, возникшие в процессе проектирования, пути их преодоления (в заключении). |
| ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; | - продемонстрированы умения использовать информационно-коммуникационных технологий(при подготовке, выполнении и защите КП). |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - В процессе написания и сбора информации для КП использовалась техническая документация на государственном и иностранном языках. |

1.1.2 Задачи курсового проектирования

Задачи курсового проектирования:

- поиск, обобщение, анализ необходимой информации;

- разработка материалов в соответствии с заданием на курсовое проектирование;

- оформление курсового проекта в соответствии с заданными требованиями;

- выполнение графической части курсового проекта;

- подготовка и защита курсового проекта.

1.2 СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА

По содержанию курсовой проект имеет технологический характер. По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки и практической (графической) части.

Пояснительная записка курсового проекта технологического характера включает в себя:

- Титульный лист;

- задание;

- содержание;

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель;

- теоретическая часть согласно теме задания;

- технологическая часть, в которой приводится описание общих процедур проверок и регулировок, общие процедуры диагностики и ремонта;

- расчетная часть проекта;

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей использования материалов работы;

- список литературы;

- приложения.

Практическая часть курсового проекта должна быть представлена чертежами, технологическими картами и схемами в соответствии с выбранной темой.

К пояснительной записке прилагается отзыв руководителя курсового проектирования.

Чертёж — это графический конструкторский документ, содержащий изображение инженерного объекта (например, детали, сборочной единицы, изделия, здания, сооружения и т. п.), а также данные, необходимые для его изготовления, сборки, монтажа.

Технологическая карта – это стандартизированный организационно-технологический документ, содержащий необходимые сведения, инструкции для персонала, выполняющего некий технологический процесс или техническое обслуживание объекта.

Схема – это обобщённое изображение какой-либо структуры, процесса.

Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 35 страниц печатного текста, объем графической части – 3

листа (формат А-3,4) для обучающихся по очной форме и 2 листа (формат А-3,4) для заочной формы обучения.

При выполнении инновационных или реальных курсовых проектов структура и содержание технологической части могут изменяться преподавателем, исходя из поставленных перед студентом задач.

1.3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

  - Выбор темы

Распределение и закрепление тем производит преподаватель. При закреплении темы соблюдается принцип: одна тема – один студент (Приложение 1).

При закреплении темы Вы имеете право ее выбора из предложенного списка. Документальное закрепление тем производится посредством внесения Вашей фамилии в утвержденный заместителем директора по учебной работе перечень тем курсовых проектов. Данный перечень с конкретными фамилиями студентов хранится у преподавателя. Самостоятельно изменить тему Вы не можете!

  - Получение индивидуального задания

После выбора темы курсового проекта преподаватель выдает Вам индивидуальное задание установленной формы.

Обращаем внимание, что индивидуальное задание Вы должны получить не позднее, чем за 2 месяца до выполнения курсового проекта.

  - Составление плана подготовки курсового проекта

В самом начале работы очень важно вместе с руководителем составить план выполнения курсового проекта (Приложение 2). При составлении плана Вы должны вместе уточнить круг вопросов, подлежащих изучению и исследованию, структуру работы, сроки её выполнения, определить необходимую литературу. ОБЯЗАТЕЛЬНО составить рабочую версию содержания курсового проекта по разделам и под разделами.

Внимание! Во избежание проблем, при подготовке курсового проекта Вам необходимо всегда перед глазами иметь:

    - Календарный план выполнения курсового проекта.

    - График индивидуальных консультаций руководителя.

Запомните: своевременное выполнение каждого этапа курсового проекта - залог Вашей успешной защиты и гарантия допуска к квалификационному экзамену по ПМ.01.

  - Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов по выбранной теме

Прежде, чем приступить к разработке содержания курсового проекта, очень важно изучить различные источники (законы, ГОСТы, ресурсы Интернет, учебные издания, методические пособия и др.) по заданной теме.

Процесс изучения учебной, научной, нормативной, технической и другой литературы требует внимательного и обстоятельного осмысления, конспектирования основных положений, кратких тезисов, необходимых фактов, цитат, что в результате превращается в обзор соответствующей книги, статьи или других публикаций.

От качества Вашей работы на данном этапе зависит качество работы по факту её завершения.

Внимание! При изучении различных источников очень важно все их фиксировать сразу. В дальнейшем данные источники войдут у Вас в список источников и литературы.

Практический совет: создать в своем компьютере папку КУРСОВОЙ ПРОЕКТ, файл «Источники и литература по КП» и постепенно туда вписывать исходные данные любого источника, который Вы изучали по теме курсового проекта. Чтобы не делать работу несколько раз, внимательно изучите требования к составлению списка источников и литературы (Приложение 4).

Внимание! Во избежание проблем с потерей папки на компьютере или поломкой компьютера рекомендуем после каждого изменения или дополнения курсового проекта сохранять всю информацию на электронном носителе.

Результат этого этапа курсового проекта – сформированное понимание предмета исследования, логически выстроенная система знаний сущности самого содержания и структуры исследуемой проблемы.

Итогом данной работы может стать необходимость отойти от первоначального плана, что, естественно, может не только изменить и уточнить структуру, но качественно обогатить содержание курсового проекта.

  - Разработка содержания курсового проекта

Курсовой проект имеет ряд структурных элементов: введение, теоретическую часть, практическую часть, заключение.

1.3.1 Разработка введения

Во-первых, во введении следует обосновать актуальность избранной темы курсового проекта, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, сформулировать цели и задачи работы (Приложение 3).

Во-вторых, во введении, а также в той части работы, где рассматривается теоретический аспект данной проблемы, автор должен дать, хотя бы кратко, обзор литературы, изданной по этой теме.

Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста работы. Оно состоит из обязательных элементов, которые необходимо правильно сформулировать. В первом предложении называется тема курсового проекта.

Актуальность исследования (почему это следует изучать?) Актуальность исследования рассматривается с позиций социальной и практической значимости. В данном пункте необходимо раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности в различных трудах (юристов, экономистов, техников и др., в зависимости от ВПД). Здесь же можно перечислить источники информации, используемые для исследования. (Информационная база исследования может быть вынесена в первую главу).

Цель исследования (какой результат будет получен?) Цель должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. Цель всегда направлена на объект.

Проблема исследования (что следует изучать?) Проблема исследования показывает осложнение, нерешенную задачу или факторы, мешающие её решению. Определяется 1 - 2 терминами.

Объект исследования (что будет исследоваться?). Объект предполагает работу с понятиями. В данном пункте дается определение экономическому явлению, на которое направлена исследовательская деятельность. Объектом может быть личность, среда, процесс, структура, хозяйственная деятельность предприятия (организации).

Предмет исследования (как, через что будет идти поиск?) Здесь необходимо дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или способам изучения экономического явления. Предмет исследования направлен на практическую деятельность и отражается через результаты этих действий.

Гипотеза исследования (что неочевидно в исследовании?). Возможная структура гипотезы:

- утверждение значимости проблемы.

- догадка (свое мнение) «Вместе с тем…».

- предположение «Можно...».

- доказательство «Если...».

Задачи исследования (как идти к результату?), пути достижения цели. Задачи соотносятся с гипотезой. Определяются они, исходя из целей работы. Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав и параграфов работы. Как правило, формулируются 3-4 задачи.

Перечень рекомендуемых задач:

- «На	основе	теоретического	анализа	литературы разработать...» (ключевые понятия, основные концепции).

- «Определить...» (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на объект исследования).

- «Раскрыть...» (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на предмет исследования).

- «Разработать...» (средства, условия, формы, программы).

- «Апробировать…» (что разработали) и дать рекомендации...

Методы исследования (как исследовали?): дается краткое перечисление методов исследования через запятую без обоснования.

Теоретическая и практическая значимость исследования (что нового, ценного дало исследование?).

Теоретическая значимость исследования не носит обязательного характера. Наличие сформулированных направлений реализации полученных выводов и предложений придает работе большую практическую значимость.

При написании можно использовать следующие фразы: результаты исследования позволят осуществить...; будут способствовать разработке...; позволят совершенствовать….

Структура работы – это завершающая часть введения (что в итоге в проекте представлено).

В завершающей части в назывном порядке перечисляются структурные части проекта, например: «Структура работы соответствует логике исследования и включает в себя введение, теоретическую часть, технологическую часть, расчетную часть, заключение, список литературы, приложения».

Здесь допустимо дать развернутую структуру курсового проекта и кратко изложить содержание глав. (Чаще содержание глав курсового проекта излагается в заключении).

Таким образом, введение должно подготовить к восприятию основного текста работы.

Краткие комментарии по формулированию элементов введения представлены в таблице 3.

Таблица 3

Комментарии по формулированию элементов введения

| Элемент введения | Комментарий к формулировке |
| --- | --- |
| Актуальность темы | Почему это следует изучать? Раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности. Пример: В связи с постоянно растущими требованиями к перевозке грузов и пассажиров возникает потребность в совершенствовании АТП и снижении затрат на обслуживание и ремонт транспорта. На достижение этой актуальной цели направлен наш курсовой проект. |
| Цель исследования | Какой результат будет получен? Должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. Пример: После произведённых расчётов будет установлен период прохождения технического обслуживания, его трудоёмкость, определено количество рабочих нужной квалификации, а также основные технико-экономические затраты по данному виду обслуживания в зоне (участке). |
| Объект исследования | Что будет исследоваться? Дать определение явлению или проблеме, на которое направлена исследовательская деятельность. Пример: Заданная зона (участок), его оборудование и способы понижения трудоёмкости работ. |
| Предмет исследования | Как и через что будет идти поиск? Дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или способам изучения явления или проблемы. Пример: Поиск и анализ стоимости оборудования, правильное распределение оборудования по техническим постам позволит повысить производительность заданной зоны(участка). |
| Гипотеза исследования | Что неочевидно в исследовании? Утверждение значимости проблемы, предположение, доказательство возможного варианта решения проблемы. Пример: - если рассчитать периодичность обслуживания, то можно определить необходимое количество оборудования для выполнения конкретных объёмов работ; - если составить технологическую карту на виды работ по техническим постам, можно организовать последовательность выполнения этих работ с минимальной трудоёмкостью и тем самым повысить экономическую эффективность заданной зоны (участка). |
| Задачи работы | Как идти к результату? Определяются, исходя из целей работы и в развитие поставленных целей. Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав и параграфов работы. Рекомендуется сформулировать 3 – 4 задачи. Пример: - Произвести расчет производственной программы АТП по ТО и ТР заданного подвижного состава. - Определить количество и трудоёмкость работ по ТО и ТР для заданного парка автомобилей. - Произвести расчет заданной зоны, ремонтного участка (отделения): - составить сводную ведомость технологического оборудования и его стоимости; - составить технологическую карту на одну из операций; рассчитать производственные показатели заданной зоны(участка). |
| Методы исследования | Как изучали (исследовали) проблему? Краткое перечисление методов через запятую без обоснования. Пример: - Анализ, расчёт, подбор, сопоставление и испытание. |
| Теоретическая и практическая значимость исследования | Что нового, ценного дало исследование? Формулировка теоретической и практической значимости не носит обязательного характера. Наличие сформулированных направлений реализации полученных выводов и предложений придает работе большую практическую значимость. Пример: - результаты расчётов дадут возможность выполнить подбор необходимого оборудования; - данное оборудование можно будет включить в технологическую карту; - расчет производственных показателей позволит совершенствовать АТП. |
| Структура проекта (завершающая часть введения) | Что в итоге в проекте представлено? Краткое изложение перечня и/или содержания глав проекта. Пример: Структура проекта соответствует логике расчётов и включает в себя введение, характеристику объекта проектирования, технологическую часть, заключение, список источников и литературы, приложений и графическую часть. |

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки двигателя

В данном пункте могут содержаться следующие подпункты:

Интервалы обслуживания с учетом дорожных условий и условий вождения;

Правильный выбор моторного масла;

Проверка уровня моторного масла;

Замена моторного масла и фильтра;

Проверка и замена охлаждающей жидкости;

Проверка и очистка воздушного фильтра;

Проверка состояния аккумуляторной батареи;

Проверка ремней привода навесных агрегатов;

Проверка ремня привода ГРМ;

Проверка высоковольтных проводов;

Проверка свечей зажигания/ свечей накала;

Проверка угла опережения зажигания;

Проверка частоты вращения холостого хода;

Проверка давления конца такта сжатия;

Замена топливного фильтра;

Проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанах;

Замена ремня привода ГРМ.

Главная цель данного пункта — это осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации.

2.2 Общие процедуры диагностики двигателя

Порядок проведения полного диагностирования двигателя:

Диагностика двигателя включает в себя:

1 Ознакомление с учетными данными двигателя.

2 Осмотр и опробование двигателя пуском.

3 Измерение мощности двигателя.

4 Диагностика КШМ и ГРМ.

5 Диагностику систем охлаждения, смазки, питания, зажигания и пуска.

По результатам диагностики проводят необходимые регулировочные, крепежные или ремонтные работы.

1 Ознакомление с учетными данными двигателя

а) пробег автомобиля и ресурс работы двигателя;

б) ремонты, которым подвергался двигатель;

в) топливная экономичность и угар масла;

г) заявки водителя о надежности работы двигателя.

Эти сведения позволяют дать предварительную оценку технического состояния двигателя в дальнейшем более целенаправленно проводить диагностику.

2 Осмотр и опробование двигателя пуском

а) определение подтекания масла, топлива, охлаждающей жидкости;

б) оценка легкости пуска;

в) оценка дымления на выхлопе;

г) прослушивание двигателя с целью определения шумов и стуков;

д) оценка равномерности и устойчивость работы двигателя и др.

Это проверка позволяет выявить очевидные дефекты двигателя без применения диагностических средств, а определить дальнейший технический процесс ТО.

3 Измерение мощности двигателя

Производится при диагностике автомобиля в целом по параметрам:

а) отключение поочередно цилиндров из работы;

б) интенсивность разгона автомобиля без нагрузки при полном открытии дросселя (t разгона);

в) разряжение во впускном трубопроводе.

4 Диагностика КШМ и ГРМ

Производится по следующим диагностическим параметрам:

а) компрессия двигателя;

б) угар масла;

в) прорыв газов в картер;

г) разряжение во впускном тракте;

д) утечка сжатого воздуха из цилиндров;

е) стуки, шумы, вибрации;

ж) наличие в масле продуктов износа (параметры картерного масла).

5 Диагностика системы охлаждения

Осуществляется по следующим параметрам:

а) тепловое состояние системы и герметичность;

б) разность температуры нижнего и верхнего бачков радиатора;

в) разряжение в нижнем бачке радиатора;

г) натяжение ремня вентилятора водяного насоса.

6 Диагностика системы питания

Осуществляется по следующим параметрам:

а) расход топлива;

б) производительность и давление топливных насосов;

в) уровень топлива в поплавковой камере карбюратора;

г) коэффициент избытка воздуха;

д) состав отработанных газов.

7 Диагностика системы смазки

а) температура масла;

б) давление масла;

в) качество масла.

8 Диагностика системы зажигания

а) наличие искры на центральном проводе;

б) наличие искры на высоковольтных проводах;

в) наличие искры между электродами свечей;

г) мощность искры;

д) момент опережения зажигания.

Данный раздел должен содержать иллюстрации, схемы и примеры диагностического оборудования, подходящего для данного двигателя.

2.3 Общие процедуры ремонта двигателя

В данный пункт могут входить следующие подпункты:

Головка блока цилиндров

Разборка головки блока цилиндров

Проверка, очистка и ремонт деталей головки блока цилиндров

Сборка головки блока цилиндров

Блок цилиндров

Разборка блока цилиндров

Проверка блока цилиндров

Разборка узла «поршень-шатун»

Проверка состояния поршня и шатуна

Расточка цилиндров

Проверка и ремонт коленчатого вала

Сборка узла «поршень-шатун»

Сборка блока цилиндров

Система охлаждения

Проверка насоса охлаждающей жидкости

Термостат

Радиатор

Электровентилятор системы охлаждения

Проверка датчиков и реле системы охлаждения

Система смазки

Проверка давления масла

Масляный насос и масляный поддон

Проверка масляного насоса

Маслоохладитель

Топливная система

Система подогрева топлива

Форсунки

Топливный насос высокого давления

Система подачи воздуха

Система электронного управления

Система зажигания

Проверка элементов системы зажигания

Объединенный узел зажигания

Распределитель

Так же в данном разделе указываются основные требования по дефектовки деталей двигателя.

3 Расчетная часть

3.1 Стоимость затрат на оборудование для ремонта, обслуживания и диагностики двигателя автомобиля

В данном пункте необходимо подобрать оборудование с техническими характеристиками подходящее для ремонта, технического обслуживания и диагностики конкретного двигателя. Обязательно учитывая количество и стоимость данного оборудования.

| № п/п | Наименование оборудования, модель | Технические характеристики | Количество, шт | Стоимость за шт., руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Кантователь для двигателя AE&T | Тип кантователь Грузоподъемность 560 кг Вес нетто 27 кг Длина, мм: 890 Ширина, мм: 220 Высота, мм: 230 | 1 | 9 965 | 9 965 |
| 2 | Набор щупов для установки зазора (0.05-1.0 мм, 20 штук) JTC 4288 | Назначение для измерения зазоров Форма плоская Количество щупов 20 шт Min измерения 0.05 мм Мах измерения 1 мм Материал щупа сталь | 1 | 1 050 | 1 050 |
| 3 | Микрометр 25-50мм*0.01мм Inforce 06-11-42 | Погрешность 4 мкм Поверка нет Внесен в госреестр нет Класс точности 1 Исполнение МК Диапазон измерений 25-50 мм Шаг измерения 0.01 мм Батарейки не требуются Габариты без упаковки длина 160 мм Вес нетто 0.16 кг | 1 | 2 338 | 2 338 |
| 4 | Микрометр 0-25мм*0.01мм Inforce 06-11-41 | Погрешность 4 мкм Поверка нет Внесен в госреестр нет Класс точности 1 Исполнение МК Диапазон измерений 0-25 мм Шаг измерения 0.01 мм Батарейки не требуются Габариты без упаковки длина 135 мм Вес нетто 0.185 кг | 1 | 2 680 | 2 680 |
| 5 | универсальный рассухариватель для клапанов WIEDERKRAFT WDK-214330 | Материал сталь Кейс есть Для 8-цилиндровых двигателей да Вес нетто 3.3 кг Класс товара Профессиональный | 1 | 5 559 | 5 559 |

3.2 Стоимость затрат на ремонт и обслуживание двигателя автомобиля

Используя интернет каталоги подбора запасных частей, заполните таблицу:

| Детали для капитального ремонта двигателя «3S-FE» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название детали | OEM- номер | Кол-во, шт. | Стоимость за шт. руб. | Общая стоимость, руб. |
|  | Комплект поршней 3S-FE, 3S 46373 + 0,5 мм ( 0,5 ) Teikin V | 13101-74191-01 | 1 | 5000 | 5000 |
|  | Шатун с поршнем Toyota Nadia Vista SXN10, 3SFSE | 13201-79405 | 4 | 500 | 2000 |
|  | Вкладыш шатунный комплект Taiho R710A STD Япония | 13041-74040-01 | 1 | 1000 | 1000 |

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

4.1 Разработка заключения

Обращаем Ваше внимание, что по окончанию проектирования подводятся итоги по теме. Заключение носит форму синтеза полученных в работе результатов. Его основное назначение - резюмировать содержание работы, подвести итоги проведенного расчёта. В заключении излагаются полученные выводы и их соотношение с целью исследования, конкретными задачами, гипотезой, сформулированными во введении.

4.2 Составление списка источников и литературы

В список источников и литературы включаются источники, изученные Вами в процессе подготовки работы, в т.ч. те, на которые Вы ссылаетесь в тексте курсовой работы/проекта.

Внимание! Список используемой литературы оформляется в соответствии с правилами, предусмотренными государственными стандартами (Приложение 4).

Список используемой литературы должен содержать 5–10 источников (не менее 10 книг), с которыми работал автор курсового проекта.

Список источников и литературы включает в себя:

- нормативные правовые акты;

- технологическую документацию;

- научную литературу и материалы периодической печати;

- практические материалы;

- Интернет источники.

Источники размещаются в алфавитном порядке. Для всей литературы применяется сквозная нумерация.

При ссылке на литературу в тексте курсового проекта следует записывать не название книги (статьи), а присвоенный ей в указателе “Список источников и литературы” порядковый номер в квадратных скобках. Ссылки на источники и литературу нумеруются по ходу появления их в тексте записки. Применяется сквозная нумерация.

4.3 Требования к лингвистическому оформлению курсового проекта

Курсовой проект должна быть написана логически последовательно, литературным языком. Повторное употребление одного и того же слова, если это возможно, допустимо через 50–100 слов. Не должны употребляться как излишне пространные и сложно построенные предложения, так и чрезмерно краткие лаконичные фразы, слабо между собой связанные, допускающие двойные толкования и т. д.

В курсовом проекте должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами современного русского языка.

4.4 Процедура защиты курсового проекта

Курсовой проект, выполненный с соблюдением рекомендуемых требований, оценивается и допускается к защите. Защита должна производиться до начала экзамена по профессиональному модулю.

Процедура защиты курсового проекта включает в себя:

        - выступление студента по теме и результатам работы (5-8мин),

        - ответы на вопросы членов комиссии, в которую входят преподаватели дисциплин профессионального цикла и/или междисциплинарных курсов профессионального модуля.

Также в состав комиссии могут входить: методист, мастера производственного обучения. На защиту могут быть приглашены преподаватели и студенты других специальностей.

При подготовке к защите Вам необходимо:

 внимательно прочитать содержание отзыва руководителя проекта,

 внести необходимые поправки, сделать необходимые дополнения и/или изменения;

обоснованно   и доказательно раскрыть	сущность темы	курсового проекта;

 обстоятельно ответить на вопросы членов комиссии.

ПОМНИТЕ, что оценка за курсовой проект выставляется комиссией после защиты.

Работа оценивается дифференцированно с учетом качества ее выполнения, содержательности Вашего выступления и ответов на вопросы во время защиты.

Результаты защиты оцениваются по четырехбальной системе:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положительная оценка по профессиональному модулю, по которой предусматривается курсовой проект, выставляется только при условии успешной сдачи курсового проекта на оценку не ниже «удовлетворительно».

Если Вы получили неудовлетворительную оценку по курсовому проекту, то не допускаетесь к квалификационному экзамену по профессиональному модулю. Также по решению комиссии Вам может быть предоставлено право доработки проекта в установленные комиссией сроки и повторной защиты.

К защите курсового проекта предъявляются следующие требования:

- Глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе анализа экономической литературы.

- Умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц и графиков с необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития исследуемых явлений и процессов.

- Критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью поиска направлений совершенствования деятельности.

- Аргументированность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций.

- Логически последовательное и самостоятельное изложение материала.

- Оформление материала в соответствии с установленными требованиями.

- Обязательное наличие отзыва руководителя на курсовой проект.

Для выступления на защите необходимо заранее подготовить и согласовать с руководителем тезисы доклада и чертежи.

При составлении тезисов необходимо учитывать ориентировочное время доклада на защите, которое составляет 5-8 минут. Доклад целесообразно строить не путем изложения содержания работы по главам, а по задачам, то есть, раскрывая логику получения значимых результатов или графической части курсового проекта. В докладе обязательно должно присутствовать обращение к графической части курсового проекта, который будет использоваться в ходе защиты работы. Объем доклада должен составлять 3-5 страниц текста в формате Word, размер шрифта 14, полуторный интервал. Рекомендуемые структура, объем и время доклада приведены в таблице 5.

Таблица 14

Структура, объем и время доклада

| № | Структура доклада | Объем | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление темы работы. | До 1,0 страниц | До 2 ми- нут |
| 2. | Актуальность темы. |  |  |
| 3. | Цель работы. |  |  |
| 4. | Постановка задачи, результаты ее решения и сде- ланные выводы (по каждой из задач, которые были поставлены для достижения цели курсовой работы/ проекта). | До 3,5 страниц | До 5 ми- нут |
| 5. | Перспективы и направления дальнейшего иссле- дования данной темы. | До 0,5 страницы | До 1 ми- нуты |

В случае неявки на защиту по уважительной причине, Вам будет предоставлено право на защиту в другое время.

В случае неявки на защиту по неуважительной причине, Вы получаете неудовлетворительную оценку. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Блок 1. Двигатели и их системы (база для моторных участков)

- Технология ТО и ремонта КШМ и ГРМ двигателей IVECO Trakker (для условий ГМК «Дальполиметалл»).

- Технология ТО и ремонта системы смазки двигателей Cummins (применяемых на технике Дальнегорского ГОК).

- Технология ТО и текущего ремонта системы охлаждения двигателей КАМАЗ в условиях АТП.

- Разработка техпроцесса ремонта цилиндропоршневой группы двигателей ЯМЗ (для спецтехники МАЗ).

- Технология обслуживания и ремонта систем впуска и выпуска двигателей Scania.

- Технология ТО и ремонта системы смазки легковых автомобилей в условиях СТО.

- Технологический процесс восстановления герметичности ГБЦ двигателей легковых автомобилей.

- Особенности ТО и ремонта двигателей внутреннего сгорания легковых автомобилей.

- Технология текущего ремонта кривошипно-шатунного механизма двигателей грузовых автомобилей.

- Организация техпроцесса обслуживания ГРМ двигателей грузовых автомобилей или спецтехники с расчетом трудоемкости.

Блок 2. Топливная аппаратура (база для участков диагностики и ремонта ТА)

- Технология ТО и ремонта топливной системы дизельных двигателей IVECO с системой Common Rail.

- Технологический процесс диагностики и ремонта ТНВД распределительного типа (на примере MAZ).

- Технология ТО и ремонта топливной аппаратуры автомобилей ГАЗель Next (двигатель Cummins).

- Методы диагностики и устранения неисправностей форсунок двигателей КАМАЗ в условиях АТП.

- Технология обслуживания топливной системы бензиновых двигателей с распределенным впрыском легковых автомобилей.

- Технологический процесс очистки и проверки инжекторов двигателей легковых автомобилей на стендовом оборудовании.

- Особенности эксплуатации и ремонта топливной системы спецтехники в условиях карьеров (ГОК).

- Технология ТО и ремонта узлов системы питания двигателей легковых автомобилей (топливные модули, насосы).

Блок 3. Трансмиссия и агрегаты (база для агрегатных участков)

- Технология ТО и ремонта сцепления и МКПП тяжелых грузовиков IVECO.

- Технологический процесс ремонта раздаточных коробок автомобилей УРАЛ (для Дальнегорского ГОК).

- Технология ТО и ремонта ведущих мостов и межосевых дифференциалов КАМАЗ.

- Особенности обслуживания автоматических трансмиссий грузовых автомобилей MAN.

- Технология ремонта карданной передачи и промежуточных опор автомобилей МАЗ.

- Технологический процесс восстановления ведомых дисков сцепления грузовых автомобилей.

- Технология ТО и ремонта агрегатов трансмиссии полноприводных автомобилей UAZ Patriot.

- Технология обслуживания и текущего ремонта МКПП переднеприводных автомобилей.

- Технология ремонта раздаточной коробки и редукторов автомобилей 4х4 (модернизация вездеходных качеств).

- Технологический процесс замены и регулировки сцепления автомобилей категории В.

Блок 4. Ходовая часть, рулевое управление и тормоза (база для слесарных участков)

- Технология ТО и ремонта передней подвески и рулевого управления IVECO Trakker.

- Технологический процесс ремонта рессорного подвешивания автобусов МАЗ-103.

- Технология ТО и ремонта пневматической тормозной системы грузовиков Scania.

- Технология обслуживания и регулировки рулевого управления с ГУР автомобилей КАМАЗ.

- Технологический процесс ремонта тормозных механизмов и системы ABS легковых автомобилей.

- Технология ТО и ремонта элементов ходовой части легковых автомобилей (рычаги, амортизаторы).

- Особенности ремонта рулевых механизмов реечного типа легковых автомобилей на СТО.

- Технология замены и балансировки колес грузового транспорта в условиях шиномонтажного поста.

- Технология ТО и ремонта тормозной системы с гидравлическим приводом легковых автомобилей.

- Технологический процесс восстановления деталей подвески карьерной техники (Дальнегорский ГОК).

Блок 5. Электрооборудование и диагностика (база для участков автоэлектрики)

- Технология ТО и ремонта генераторов и стартеров тяжелой техники IVECO.

- Технологический процесс диагностики и ремонта систем электронного управления двигателем (ЭБУ).

- Технология ТО и ремонта систем освещения и сигнализации автобусов МАЗ.

- Особенности обслуживания аккумуляторного хозяйства крупного АТП (на примере «Дальполиметалл»).

- Технология диагностики датчиков и исполнительных механизмов системы питания.

- Технология ремонта электрооборудования и проводки спецтехники в условиях повышенной запыленности.

- Технологический процесс установки и настройки систем подогрева двигателя на автомобили.

- Технология диагностики электронных систем курсовой устойчивости и ABS современных легковых авто.

Блок 6. Восстановление деталей и спецтехнологии (база для участков восстановления)

- Технология восстановления коленчатых валов двигателей грузовых автомобилей.

- Технологический процесс восстановления первичных и вторичных валов КПП.

- Технология восстановления полуосей ведущих мостов автомобилей КАМАЗ/МАЗ.

- Технология антикоррозийной защиты рам и кузовов автомобилей, работающих в агрессивных средах (ГОК).

- Технологический процесс сварочно-наплавочных работ при ремонте картеров агрегатов.

- Технология ремонта кузовных элементов и кабин грузовых автомобилей после эксплуатации в карьере.

Блок 7. Темы по специализированному оборудованию

- Технология капитального ремонта и испытания двигателя КАМАЗ-740 с использованием стенда «Действующий двигатель КАМАЗ-740».

- Технологический процесс проверки и настройки электрооборудования автомобилей с применением контрольно-измерительного стенда Э250М.

- Технология диагностики и оценки технического состояния форсунок Common Rail с использованием системного тестера CR-Tester.

- Технологический процесс испытания и регулировки топливных насосов высокого давления (ТНВД) на специализированном стенде.

Блок 8. Организация процессов на предприятиях

- Организация техпроцесса ТО-1 и ТО-2 парка автомобилей IVECO в условиях ГМК «Дальполиметалл».

- Технологическое обеспечение участка текущего ремонта двигателей на базе Дальнегорского ГОК.

- Организация поста углубленной диагностики двигателей на городской СТО г. Дальнегорска.

- Технологический процесс ежедневного обслуживания и мойки большегрузного транспорта на предприятии.ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения курсового проекта

Студентом 3  курса 3204 группы Иванов Иван Иванович

По теме: Организация работ на шиномонтажном участке на АТП

| № этапа работы | Содержание этапов работы | Плановый срок выполнения этапа | Планируемый объем выполнения этапа, % | Отметка о выполнении этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор материалов, необходимых для выполнения курсового проекта и уточнение темы. | 1 неделя (ЧЧ.ММ.ГГГГ) |  |  |
| 2. | Систематизация и обработка отобранного материала, разработка исследовательской части курсового проекта (часть 1). | 2-3 недели (ЧЧ.ММ.ГГГГ) |  |  |
| 3. | Расчет производственной программы АТП по ТО и ТР заданного подвижного состава (часть 2). | 4-6 недели (ЧЧ.ММ.ГГГГ)7-9 недели (ЧЧ.ММ.ГГГГ) |  |  |
| 4. | Оформление и сдача на проверку курсового проекта | 10 неделя (ЧЧ.ММ.ГГГГ) |  |  |
| 5. | Подготовка к защите курсового проекта | 11-12 неделя (ЧЧ.ММ.ГГГГ) |  |  |
| 6. | Защита курсового проекта | 13 неделя (ЧЧ.ММ.ГГГГ) |  |  |

| Студент 00.00.0000 г. | подпись | И.О.Фамилия студента |
| --- | --- | --- |
| Руководитель 00.00.0000 г. | подпись | Варанкин В.С. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Пример введения курсового проекта

Курсовой проект на тему: Проектирование зоны технического обслуживания ЗАО «Автосалон Арго»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования: заключается в необходимости повышения процесса организации работ и повышении эффективности производственного цикла при техническом обслуживании автотранспорта.

Цель исследования: спроектировать зону технического обслуживания

№ 1 ЗАО «Автосалон Арго».

Проблема исследования: процесс проектирования является достаточно сложным, так как множество факторов влияют на конечный результат.

Сложность вызывают следующие проблемы:

- Оборудования имеет большую стоимость, что ведёт и к большим затратам и долгой окупаемости.

- Самые эффективные способы организации труда, на малых предприятиях, недостаточно эффективны.

Объект исследования: структура организации управления производством технического обслуживания.

Предмет исследования: зона ТО-1 ЗАО «Автосалон Арго».

	Произведение технологических расчётов зоны ТО-1.

	Расчёт трудоемкости зоныТО-1.

	Расчёт рабочей силы.

	Расчёт количества постов.

	Расчёт поточных линий.

	Определение перечня работ по видам и операциям, выполняемых в зоне ТО-1.

	Произведение распределения рабочих по видам работ и квалификации, видов работ по постам.

Задачи исследования:

- Определить причины снижения прибыли.

- Раскрыть все причины, способные отрицательно влиять на процесс производства.

- Разработать экономически выгодную зону для проведения работ.

- Улучшить систему организации работ зоны ТО-1.

Процесс проектирования автосервиса подразумевает на начальном этапе разработку технико-экономического основания текущего проекта. На этом этапе необходимо обосновать экономико-географическую и демографическую обстановку региона предстоящего строительства, мощность и структуру предприятия, специализацию, кооперацию, централизацию ТО и ремонта и многое другое. На основании этого формируется задание на проектирование. Задание для строительства автосервиса включает в себя такие данные, как: решение о проектировании, назначение и спецификация организации, место предполагаемого строительства, сроки и стоимость, технико-экономические показатели, которые должны быть достигнуты в результате.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Требования по оформлению списка источников и литературы

Книга с указанием одного, двух и трех авторов

Фамилия, И.О. одного автора (или первого). Название книги: сведения, относящиеся к заглавию (то есть сборник, руководство, монография, учебник и т.д.) / И.О. Фамилия одного (или первого), второго, третьего авторов; сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Сведения о переиздании (например: 4- е изд., доп. и перераб.). – Место издания: Издательство, год издания. – количество страниц.

Пример:

- Краснов А. Ф. Ортопедия в задачах и алгоритмах / А. Ф. Краснов, К. А. Иванова, А. Н. Краснов. – М.: Медицина, 1995. – 23с.

- Нелюбович Я. Острые заболевания органов брюшной полости : сборник : пер. с англ. / Я. Нелюбович, Л. Менткевича; под ред. Н. К. Галанкина. - М.: Медицина, 1961. - 378с.

Книги, имеющие более трех авторов Коллективные монографии

Название книги: сведения, относящиеся к заглавию / И.О. Фамилия одно- го автора с добавлением слов [и др.]; сведения о редакторе, составителе, пере- водчике. – Сведения о произведении (например: 4-е изд., доп. и перераб.). - Ме- сто издания: Издательство, год издания. – Количество страниц.

Пример:

1. Гигиена малых и средних городов / А.В. Иванов [и др.]. – 4-е изд., доп.

- Киев: Здоров'я, 1976. - 144 с.

Сборник статей, официальных материалов

Пример:

- Социальные льготы: сборник / сост. В. Зинин. – М.: Соц. защита, 2000. – Ч.1. – 106с.

- Оценка методов лечения психических расстройств: доклад ВОЗ по лече- нию психических расстройств. - М.: Медицина, 1993. - 102с.

Многотомное издание. Том из многотомного издания

Пример:

- Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: Астрель, 2000. – 4т.

- Регионы России : в 2 т. / отв. ред. В.И. Галицин. – М.: Госкомстат, 2000. – Т.1. – 87с.

Материалы конференций, совещаний, семинаров

Заглавие книги: сведения о конференции, дата и год проведения / Наименование учреждения или организации (если название конференции без указания организации или учреждения является неполным); сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Город: Издательство, год издания. – Количество страниц.

Пример:

1. Международная коммуникация: тез. докл. и сообщ. Сиб.-фр. Семинар (Иркутск, 15-17 сент. 1993 г.). – Иркутск: ИГПИИЯ, 1993. – 158 с.

Патентные документы

Обозначение вида документа, номер, название страны, индекс международной классификации изобретений. Название изобретения / И.О. Фамилия изобретателя, заявителя, патентовладельца; Наименование учреждения- заявителя. – Регистрационный номер заявки; Дата подачи; Дата публикации,

сведения о публикуемом документе.

Пример:

1. Пат. № 2131699, российская Федерация, МПК А61 В 5/117. Способ обнаружения диатомовых водорослей в крови утонувших / О.М. Кожова, Г.И. Клобанова, П.А. Кокорин; заявитель и патентообладатель Науч.-исслед. Ин-т биологии при Иркуте. Ун-те. - № 95100387; заявл. 11.01.95; опубл. 20.06.99, Бюл. №17. – 3 с.

СТАТЬИ

…из книг (сборников)

Фамилия И.О. одного автора (или первого). Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / И.О. Фамилия одного (или первого), второго и третьего авторов // Заглавие документа: сведения, относящиеся к заглавию/ сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Место издания, год издания. – Первая и последняя страницы статьи.

Пример:

1. Кундзык Н.Л. Открытые переломы костей кисти / Н.Л. Кундзык // Медицина завтрашнего дня: конф. – Чита, 2003. – С.16-27.

Если авторов более трех…

Заглавие статьи / И.О. Фамилия первого автора [и др.] // Заглавие документа: сведения, относящиеся к заглавию/ сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Место издания, год издания. – Первая и последняя страницы статьи.

Пример:

1. Эпидемиология инсульта / А.В. Лыков [и др.] // Медицина завтрашнего дня: материалы конф. – Чита, 2003. – С.21-24.

…из журналов

При описании статей из журналов приводятся автор статьи, название ста- тьи, затем ставятся две косые черты (//), название журнала, через точку-тире (.–) год, номер журнала честь, том, выпуск, страницы, на которых помещена ста- тья. При указании года издания, номера журнала используют арабские цифры.

Если один автор:

Пример:

1. Трифонова И.В. Вариативность социальной интерпретации феномена старе- ния // Клиническая геронтология. – 2010. – Т.16, № 9-10. – С.84-85.

Если 2-3 автора:

Пример:

1. ШогеновА.Г. Медико-психологический мониторинг / А.Г. Шогенов, А.М. Мур- тазов, А.А. Эльгаров// Медицина труда и промышленная экология. – 2010. - №9.

– С.7-13

Если авторов более трех:

Пример:

1. Особенности эндокринно-метаболического профиля / Я.И. Бичкаев [и др.] // Клиническая медицина. – 2010. - №5ю – С.6-13.

Описание электронных ресурсов Твердый носитель

Фамилия И.О. автора (если указаны). Заглавие (название) издания [Элек- тронный ресурс]. – Место издания: Издательство, год издания. – Сведения о но- сителе (CD-Rom,DVD-Rom)

Пример:

1. Медицина: лекции для студентов. 4 курс [Электронный ресурс]. – М., 2005. – Электрон. опт. диск (CD-Rom).

Сетевой электронный ресурс

Фамилия И.О. автора (если указаны). Название ресурса [Электронный ре- сурс]. – Место издания: Издательство, год издания (если указаны). – адрес ло- кального сетевого ресурса (дата просмотра сайта или последняя модификация документа).

Пример:

1. Шкловский И. Разум, жизнь, вселенная [Электронный ресурс] / И. Шкловский. – М.: Янус, 1996. – Режим доступа: http: //www.elibrary.ru(21 сент. 2009).

Наиболее часто употребляемые сокращения слов и словосочетаний в библиографическом описании документов

В названии места издания:

Москва - М.

Санкт – Петербург – СПб. Ростов-на-Дону – Ростов н/Д. Ленинград – Л.

Название других городов приводится полностью.

В продолжающихся и сериальных изданиях:

Труды-Тр.

Известия – Изв. Серия – Сер.

Том –Т.

Часть-Ч.

Выпуск – Вып.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Пример оформления списка источников и литературы в соответствии с профилем специальности и характером курсового проекта

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИЛИТЕРАТУРЫ

Научно-техническая литература

- Таблицы методических рекомендаций.

- НапольскийГ. М., Зенченко В. А. Обоснование спроса на услуги автосервисаи технологический расчет станций технического обслуживания легковых ав- томобилей: Учеб. пособие для вузов / МАДИ (ТУ). — М.: МАДИ, 2000. - 83 с.

- Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных пред- приятий и станций технического обслуживания: Учебник для вузов.— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Транспорт, 1993. - 271с.

- Табель технологического оборудования для автотранспортных предприятий различной мощности, ПТК и БЦТО. Российский государственный авто- транспортный концерн «Росавтотранс», производственно-техническая фир- ма. — М.,1992.

- Епифанов Л. И., Епифанова Е. А. Техническое обслуживание и ремонт авто- мобилей. — М.: «Форум-Инфра-М», 2002.-164с

- Техническоеобслуживаниеиремонтавтомобилей/Подред.В.М.Власова.

— М.: Издательский центр «Академия», 2003. -584с.

- Беднарский В.В. Экологическая безопасность при эксплуатации и ремонте автомобилей: Учебное пособие для ссузов. — Ростов н/Д: Феникс, 2003.- 221с.

Нормативные акты

- ГОСТ 17.2.2.03-87. Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы изме- рений содержания оксида углерода и углеводородов в отработавших газах ав- томобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности. С изменени- ями с01.1999г.

- Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от04.05.1999г.

Интернет-ресурсы

- "Транстехсервис" - оборудование для автосервисаhttp://www.ttsauto.ru//

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Форма титульного листа курсового проекта

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

НАЗВАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

ПМ.01. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА

МДК 01.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Специальность: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Студент	подпись	И.О. Фамилия 00.00.0000 г.

Оценка выполнения и защиты курсового проекта

Руководитель	подпись                                 В.С. Варанкин 00.00.0000 г.

Дальнегорск, 20ХХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Пример оформления содержания курсового проекта

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………... ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ……………………. | 5 7 |
| --- | --- |
| - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ……………………...……………………… - Расчет производственной программы АТП по ТО и ТР заданного подвижного состава…………………………………………………………….. - Определение расчетной периодичности ТО в зависимости от условий эксплуатации…………………………………………………….. - Определение расчетной удельной трудоемкости ТО автомобилей | 12 12 12 22 |
| - Расчет заданной зоны, ремонтного участка (отделения)………...……… - Трудоемкость работ (годовая) заданной зоны, ремонтного участка (отделения)……………………………………………………… - Расчет численности производственных рабочих………………… | 30 30 40 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………. | 50 |
| СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………… | 52 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх … | 55 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх … | 58 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Экспресс диагностика Д-1

Зона ТР

Зона ТО-1

Зона ТО-2

Зона ожидания ТО и ТР

Углублённая диагностика Д-2

Зона ЕО

КТП

Схема технологического процесса ТО и ТР на АТП с выделением заданной зоны (участка)

| Зона хранения подвижного состава |  |  |
| --- | --- | --- |
| Площадки | Навесы | Боксы |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Таблицы методических рекомендаций (МР)

Уважаемые студенты, данные методические рекомендации представляют собой выборки из различных источников литературы и объединены в таблицы с примечаниями и описаниями для более лёгкого и быстрого поиска необходи- мых показателей при выполнении курсового проекта.

Таблица 1

Нормативная периодичность ТО-1 и ТО-2 подвижного состава выпуска после 1998 года, км

| Тип подвижного состава | Периодичность ТО, км. |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТО-1 | ТО-2 |
| Легковые авт. | 5000 | 20000 |
| Грузовые авт. | 4000 | 16000 |
| Автобусы | 4500 | 18000 |
| Иномарки | Ккр =1,4-1,65 | Ккр =1,4-1,65 |

Примечание: При наличии в составе парка иномарок, их периодичность ТО-1 и ТО-2 увеличивается на 40-65% (Коэффициент коррекции Ккр =1,40 – 1,65), в зависимости от периодичности сервисного обслуживания базовых мо- делей иномарок (Сервисное обслуживание - это обслуживание автомобилей индивидуальных владельцев), указанной в сервисной книжке, или инструкции по эксплуатации, которая для большинства иномарок составляет 10000 – 15000 км. Чем выше периодичность сервисного обслуживания иномарки, тем больше принимается значение Ккр.

Таблица 2

Значения	коэффициента К1, учитывающего условия эксплуатации

| Категория условий эксплуатации | Значения коэффициента К1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периодичн. ТО-1, ТО-2 | трудоемк. Т.Р. | пробег до КР | расход з/частей |
| I | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| II | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,0 |
| III | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,25 |
| IY | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,40 |
| Y | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 1,65 |

Таблица 3

Значения коэффициента К2, учитывающего модификацию подвижного состава

| Модификация подвижного состава | Значение К2 |
| --- | --- |
| Базовая марка | 1,0 |
| Тягачи сидельные (пикапы) | 1,1 |
| Автомобили с прицепом | 1,15 |
| Автомобили самосвалы | 1,15 |
| Автомобили фургоны | 1,20 |
| Рефрижератор, цистерны | 1,30 |

Таблица 4

Значения коэффициента К3, учитывающего зависимость от природно- климатических условий

| Природно-климатическая зона | Значения К3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | переодич. ТО-1,ТО-2 | трудоемк. Т.Р. |
| Центральная зона с умеренным и теплым климатом | 1,0 | 1,0 |
| Жаркая, сухая (-4 - +30) | 0,9 | 1,1 |
| Умеренно холодная зона (-30 +25) | 0,9 | 1,1 |
| Холодная зона (-40 - +20) | 0,9 | 1,2 |
| Арктическая зона (-50 - +18) | 0,8 | 1,3 |

Таблица 8

Нормативы трудоемкости ТО и ТР подвижного состава (чел.-ч.)

| Тип подвижного со- става | Харак- терис- тика | Модель и марка по- движного со- става | Нормативная трудоемкость на одно ТО |  |  |  |  | ТР на 1000 км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tH EO | tH ТO-1 |  | tH ТO-2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Легковые автомобили | Рабочий объем (л) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - малого класса | 1,2-1,8 | ВАЗ, ИЖ | 0,2 | 2,3 |  | 9,2 |  | 2,8 |  |
| - среднего клас- са | 1,8-3,5 | ГАЗ -24-3110 | 0,25 | 2,9 |  | 11,7 |  | 3,2 |  |
| Автобусы | Длина (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - особо мало- гокласса | До 6 | ГАЗ -3221 | 0,25 | 4,5 |  | 17,3 |  | 4,2 |  |
| - малого клас- са | 6,0-7,5 | ПАЗ -32054 ГолАЗ -3030 | 0,3 | 6,0 |  | 19,8 |  | 4,8 |  |
| - среднего класса | 8,0-9,5 | ЛАЗ -695, 697 | 0,4 | 7,0 |  | 25,3 |  | 5,4 |  |
| - большого класса | 10,0-12,0 | ЛиАЗ -5256 МАЗ -103-062 | 0,5 | 8,0 |  | 33,4 |  | 6,3 |  |
| - особо боль- шогокласса | 16,0-18,0 | ИКАРУС -280 | 1,0 |  | 14,0 |  | 50,4 |  | 10,0 |
| Грузовые авто- мобили | Грузоподъемность (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - особо малой грузоподъем- ности | 0,3 – 1,0 | ВИС-2347 ВИС-2345 | 0,15 |  | 2,0 |  | 7,2 |  | 2,3 |
| - малой грузо- подъемности | 1,0 – 3,0 | ГАЗ -33104 ГАЗ -2705 | 0,2 |  | 2,3 |  | 8,7 |  | 3,2 |
| - средней грузо- подъемности | 3,0 – 5,0 | ГАЗ -33104 ГАЗ -3307 | 0,2 |  | 2,6 |  | 10,2 |  | 3,7 |
| - большой гру- зоподъемности | 5,0 – 10,0 | ЗИЛ -4333 МАЗ-5551 МАЗ-5336 Камаз -4311 | 0,25 |  | 3,5 |  | 13,5 |  | 4,2 |
| - особобольшой грузоподъем- ности | 10,0 – 40,0 | МАЗ -5337 Камаз-6520 Камаз-5511 | 0,30 |  | 3,8 |  | 15,0 |  | 6,9 |

2

2

2

n

При разномарочном составе парка нормативную трудоемкость ТО-1, ТО- 2, ЕО, ТР с целью сокращения объема расчетов в практической, курсовой, ди- пломной работе можно определять как средневзвешенную по заданным маркам и типам подвижного состава:

*t

*t

*K

H	2

*K

H	n

tH,CP,

A1

H	1

*t

2

1

*K



A

TO	2

TO	...An	TO

TO(ТР)

AA	A...A	,

где

1	2	3	n

А1; А2; А3;...Аn – состав парка по маркам и типам (дан в задании),

t H 1 ,t H 2 ,...t H n - нормативная трудоемкость работ по ЕО, ТО-1, ТО-2-

TO    TO	TO

соответственно данной марки, типа подвижного состава (таблица 8),

K2 - коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава

(таблица 3).

В некоторых учебниках рекомендуется в формуле количества ТО-2

( NTO2) вычитать число капитальных ремонтов (Nк.р.). Мы этого не рекоменду- ем в связи с тем, что фактически после капитального ремонта автомобиль все- гда нуждается в обслуживании ТО-2.

Количеством сезонных обслуживаний (СО) можно пренебречь, так как их, как правило, совмещают с очередным ТО-2.

Общее диагностирование (Д1) проводится на постах диагностики всем автомобилям пред ТО-1 и после ТО-2, а также выборочно после ТР в количе- стве 10% от программы ТО-1.

Поэлементная диагностика (Д2) проводится на посту диагностики всем автомобилям перед ТО-2, а также выборочно после Т.Р. в количестве 20% от программы ТО-2.

Таблица 6

Значения коэффициента К5, учитывающего изменение	трудоемкости ТО и ТР в зависимости от размера АТП

| Размеры АТП (кол-во ед. П.С.) | Значения К5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ЕО, ТО-1, ТО-2 | Т.Р. |
| 100-200 ед. | 1,2 | 1,2 |
| 200-300 ед. | 1,1 | 1,1 |
| 300-400 ед. | 1,0 | 1,0 |
| 400-500 ед. | 0,9 | 0,9 |
| 500-600 ед. | 0,85 | 0,85 |

Таблица 9

Режим работы зоны ТО и ТР на АТП

| Рабочая неделя | Число рабочих дней в году | Продолжительность рабочей смены (ч) |
| --- | --- | --- |
| 5-ти дневная рабочаяне- деля | 253 | 8,2 |
| 6-ти дневная рабочаяне- деля | 305 | 7,0 |
| непрерывная рабочаяне- деля | 365 | 7,0 |

В таксомоторных и автобусных парках зона ЕО работает по непрерывной рабочей неделе, а зоны ТО-1 и ТО-2 могут работать по 5-ти или 6-ти дневной рабочей неделе.

N

о

В зоне ЕО выполняются, как правило, только уборочно-моечные работы (УМР), число УМР не всегда равно числу ЕО.

Для грузовых автомобилей

Г УМР

 0,8N Г

,	так как моечные работыв

сухую погоду рекомендуется проводить не каждый день.

N

Для легковых автомобилей и автобусов

Г УМР

 1,1 1,15N Г , т.е. увеличивает-

о

о

ся за счет проведения работ дважды при 2-х сменной работе, если пересмена производится на территории АТП. При механизированной мойке трудоемкость ЕО ( TГ ) определяется, исходя из часовой производительности выбранной мо- ечной установки (по паспорту).

Сопутствующий текущий ремонт, выполняемый в зонах ТО-1 и ТО-2, со-

ставляет 15 - 20% от трудоемкости соответствующего вида ТО (Ксоп= 0,15 -  0,2 и принимается самостоятельно.). В зонах ТО-1 и ТО-2 одновременно с об- служиванием выполняется и текущий ремонт малой трудоемкости (3-15 чел- мин), чтобы не перегонять автомобили из одной зоны в другую. Этот вид ТР называется сопутствующим ТР. Раздельное выполнение ТО и ТР значительно усложняет производство. При выявлении ТР большой трудоемкости, автомобиль направляется в зону ТР или перед ТО, или после ТО.

Таблица 10

Доли трудоемкости диагностических работ (К Д-1 ; К Д-2) в общей трудоемкости ТО-1, ТО-2

| Вид подвижного состава | К Д-1 | К Д-2 |
| --- | --- | --- |
| Легковые автомобили | 0,12 - 0,16 | 0,1 - 0,12 |
| Автобусы | 0,05 -0,09 | 0,05 -0,07 |
| Грузовые автомобили | 0,08 -0,1 | 0,06 - 0,1 |

Таблица 5

Значение коэффициента К4, учитывающего «возраст» подвижного состава

| «Возраст» подвижного состава | Значение К4 |
| --- | --- |
| Автомобиль с пробегом до 1 К.Р | 0,8 |
| Автомобиль с пробегом после К.Р | 1,6 |

Коэффициент К4 находится как средневзвешенная величина.

Например: если в АТП имеется 25% новых до КР и 75% прошедших КР, то

K4

25*0.875*1.6

100
 1.4

При выполнении Д1 и Д2 на отдельных постах их трудоемкость вычитает- ся из общей трудоемкости ТО-1 и ТО-2. При количестве автомобилей в АТП50 ед. трудоемкость диагностических работ не вычитается, и они выпол- няются на постах ТО-1 и ТО-2 в общем технологическом процессе. При кол-ве автомобилей в АТП до 200 ед. допускается выполнение Д1 и Д2 на одном уни- версальном посту. При количестве автомобилей в АТП200 ед. оборудуются раздельные посты Д1 и Д2. Если коэффициент использования рабочего поста Д1 и Д2 0,75 можно на этих постах дополнительно проводить регулировочные работы, выделив их трудоемкость из общей трудоемкости ТО-1 иТО-2.

При выполнении ТО-1 и ТО-2 поточным методом общая годовая трудоем-

кость ТО-1 и ТО-2 уменьшается на 10-20% за счет специализации рабочих мест и повышения производительности труда.

Поточный метод обслуживания принимается при ЕО 50ед.; ТО-1 15ед.;

ТО-2 6 ед. в сутки. При меньших значениях ТО-1 и ТО-2 обслуживание пла- нируется проводить на универсальных постах и перерасчет трудоемкости ТО-1 и ТО-2 не производится.

TP

При разномарочном составе парканормативная

t H ,CP , удельная трудоем-

кость ТР определяется средневзвешанно в зависимости от типа, марки, модели и списочного количества подвижного состава.

Таблица 11

Значения коэффициента постовых работ в зоне ТР по видам подвижного состава: (КПОСТ,Р)

| Виды подвижного состава | Знач КПОСТ,Р | Виды подвижного состава | Знач. КПОСТ,Р |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузовые бортовые (карб.) | 0,34 | Тягачи (дизел.двиг.) | 0,38 |
| Грузовые бортовые (диз.) | 0,36 | Легковые автомоб | 0,32 |
| Грузовые самосвалы (карб.) | 0,39 | Автобусы | 0,28 |
| Грузовые самосвалы (диз.) | 0,40 | Прицепы | 0,35 |
| Тягачи (карбюрат.) | 0,37 |  |  |

При определении трудоемкости ТР зоны ТР трудоемкость сопутствующего текущего ремонта (ТГ,ТО-1СОП,ТР ; ТГ,ТО-2СОП,ТР ) вычитается из общей трудоемко- сти Т.Р, так как эти работы выполняются вне зоны Т.Р на постах ТО-1 и ТО-2.

В зоне ТР часть работ по ТР выполняется на специализированных или универсальных постах (постовые работы). Сюда входят, как правило, кон-

трольно-диагностические, крепежные, регулировочные, разборочно-сборочные работы. Другая часть работ выполняется в ремонтных отделениях (участках) по ремонту снятых с машин агрегатов и узлов.

Часть работ по самообслуживанию предприятия выполняют ремонтные участки основного производства. Доля этих работ зависит от размеров АТП.

Размеры АТП:	100-200ед.	200-400ед.	свыше 400ед. ЗначенияКсам:		0,15-0,12		0,12-0,10		0,10-0,08

Работы по самообслуживанию АТП распределяются по видам работ: (Квида)

| Электро-технические | - 0,25 |
| --- | --- |
| Слесарномеханические | - 0,26 |
| Медицинские | -0,01 |
| Кузнечные | - 0,02 |
| Трубопроводные | - 0,22 |
| Сварочные | - 0,04 |

Ремонотно-строительные -0,10

Деревообрабатывающие   -0,06

ТГВИД = ТГСАМ • КВИДА (чел.-час) При расчетах одноименных ремонтных участков, эту часть трудоемкости необходимо учитывать (прибавлять) к общей трудоемкости Т.Р. заданного участка.

Расчет численности производственных рабочих производится только для заданной зоны, ремонтного участка (отделения). В зоне ЕО работы по мойке и сушке автомобилей в большинстве АТП механизированы. Работы по очистке нижних частей автомобиля от снега, грязи, внутренних частей кузова, кабины, домывка, обтирка выполняются часто вручную. Поэтому при расчете численности производственных рабочих и числа постов необходимо определить отдельно число мойщиков (РМЯ), число постов мойки (Пмойки ), уборщиков (РУБЯ), число постов для уборки-домывки (Пуб) из расчета: 80% трудоемкости ЕО – уборочные работы,

20% трудоемкости ЕО – моечные работы.

Таблица 12

Распределение трудоемкости ТО и ТР по видам работ, в %

| Виды работ | Автомобили |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | легковые | автобусы | грузовые | прицепы |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ежедневное обслуживание |  |  |  |  |
| Уборочные работы | 80-90 | 80-90 | 70-90 | 60-75 |
| Моечные работы | 10-20 | 10-20 | 10-30 | 25-40 |
| Техническое обслуживание № 1 |  |  |  |  |
| Диагностические | 12-16 | 5-9 | 8-10 | 3,5-4,5 |
| Крепежные | 40-48 | 44-52 | 32-38 | 35 -45 |
| Регулировочные | 9-11 | 8-10 | 10-12 | 8,5- 10,5 |
| Смазочно-заправочные | 17-21 | 19-21 | 16-26 | 20-26 |
| Электротехнические | 4-6 | 4-6 | 10-13 | 7-8 |
| По обслуживанию сист. питан | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 3-6 |  |
| Шинные | 4-6 | 3,5-4,5 | 7-9 | 15-17 |
| Техническое обслуживание № 2 |  |  |  |  |
| Диагностические | 10-12 | 5-7 | 6-10 | 0,5-1,0 |
| Крепежные | 36-40 | 46-52 | 33-37 | 60-66 |
| Регулировочные | 9-11 | 7-9 | 17-19 | 18-24 |
| Смазочно-заправочные | 9-11 | 9-11 | 14-18 | 10-12 |
| Электротехнические | 6-8 | 6-8 | 8-12 | 1,0-1,5 |
| По обслуживанию сист. питан | 2-3 | 2-3 | 7-14 | - |
| Шинные | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2,5-3,5 |
| Кузовные | 18-22 | 15-17 | - | - |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |
| - работы выпоняемые на постах (постовые работы) |  |  |  |  |
| Диагностические | 1,5-2,5 | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 |
| Регулировочные | 3,5-4,5 | 1,5-2,0 | 1,0-1,5 | 0,5-1,5 |
| Разборочно-сборочные | 28-32 | 4-28 | 32-37 | 28-31 |
| ИТОГО | 33-39 | 27-32 | 34,5-40,5 | 30-34,5 |
| - работы выполняемые в цехах рем.отделениях (частично на постах) |  |  |  |  |

| Виды работ | Автомобили |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | легковые | автобусы | грузовые | прицепы |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ремонт агрегатов | 13-15 | 16-18 | 18-20 | - |
| В т.ч. ремонт двигателей | 5-6 | 6,5-7,0 | 7-8 | - |
| Ремонт сцепления, кард. стоя- |  |  |  |  |
| ночн. тормоза, подъемного |  |  |  |  |
| механизма РемонтР.У., | 3,5-4,0 | 4-5 | 5-5,5 | - |
| передн. и заднего мостов, |  |  |  |  |
| тормозных систем | 4,5-5,0 | 5,5-6,0 | 6,0-6,5 | - |
| Слесарномеханические | 8-10 | 7-9 | 11-13 | 13-14 |
| Электротехнические | 4,0-5,5 | 8-9 | 4,5-7,0 | 1,5-2,5 |
| Аккумуляторные | 1,0-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | - |
| Ремонт приб. систем пит. | 2,0-2,5 | 2,5-3,6 | 3,0-4,5 |  |
| Шиномонтажные | 2,0-2,5 | 2,5-3,5 | 0,5-1,5 | 1,5-2,5 |
| Вулканизационные | 1,0-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 1,5-2,5 |
| Кузнечно-рессорные | 1,5-2,5 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 5,5-10,0 |
| Медницкие | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 0,5-1,0 |
| Сварочные | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 | 0,5-1,0 | 3-4 |
| Жестяницкие | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 |
| Сварочно-жестяницкие |  |  |  |  |
| (постовые) | 6-8 | 6-7 | 1-2 | 9-10 |
| Арматурно-кузовые | 3,5-4,5 | 5,0-5,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,0 |
| Столярные (деревообрабат.) | - | - | 2,7-7,5 | 16-18 |
| Обойные | 3,5-4,5 | 2-3 | 1-2 | - |
| Молярные | 6-10 | 7-9 | 4-6 | 5-7 |

Таблица 13

Годовой фонд времени производственных рабочих

| Специальность рабочих | Число дней в году | Годовой фонд вре- мени штатн. раб (Фшт) , час | Кол-во ра- бочих дней в году (Дрг) | Годовой фонд времени раб. места (Фрм), час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мойщики, уборщики слесари по Т.О. и Т.Р., електрики, столяры. Мотористы, слесари по рем. сист. питания, аккумулят. Кузнецы, медники, сварщики, вулканизатор- щики. Моляры Мойщики, уборщики автобусн. АТП | 15 18 24 24 15 | 1860 1840 1820 1610 1860 | 305 305 305 305 365 | 2060 2050 2040 1940 2555 |

Таблица 14

Рекомендуемое среднее число рабочих на постах ТО и ТР

| Вид воздействия | Среднее число рабочих на одном посту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Грузовые | Автопоезда | Легковые | Автобусы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уборка и обтирка | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 3-6 |
| Шланговая мойка | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Механизирован. Мойка | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Посты ТО-1 | 2-4 | 3-5 | 2-4 | 4-5 |
| Посты ТО-2 | 2-4 | 2-5 | 2-4 | 2-5 |
| Посты Т.Р. | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Посты диагностики | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Д1 иД2 |  |  |  |  |

Оптимальное число постов для ТО-1 = 2-4; ТО-2 = 4-5. Рср – может быть дробным числом, но кратным числу рабочих смен.

При расчете линий ЕО с применением моечных установок предварительно выбирается тип и марка моечной установки по таблице 15. Такт линий ЕО (в мин) необходимо рассчитывать, исходя из пропускной способности моечной установки.

При расчетном числе постов для ТО-1 = 2-3 и более, для ТО-2 = 4-5 и более и при суточной программе ТО-1  15-18 ед/сутки, ТО-2  7-8 ед/сутки рекомендуется поточный метод обслуживания и производится расчет поточных линий, который сводится к определению такта линий, ритма производства и числа линий.

Условием ритмичной работы поточной линии является равенство такта линии ритму производства.

Таблица 15

Применяемые моечные установки

| марка, модель Общая хар-ка | Авто мат для легко- выхавтом | Наружн. для легковых автом | Мойка грузов. автом | Мойка грузов. автом | Авто- мат для авто- бусов | Мойка автом Снизу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Производит. (авт/час) Расход воды на 1 авто(литр) Скорость пере- мещенияконвее- ра (м/мин) Мощность эл.двигателей | 30-40 240-450 4,6-7,0 45 | 60-90 100-150 7,0-10,6 4 | 20-30 1200- 1800 3-4 29 | 50-70 600- 1200 7,0- 10,6 44 | 30-35 500 6-9 8 | 30-40 200-300 4,6-7,0 14 |

Таблица 16

Конвейеры для линий ТО автомобилей (для линий ТО прерывистого действия, для линий ЕО непрерывного действия)

| Показатели модели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Способ передачи | Толкающий | Толкающий | Тянущий |
| движения | Непрерывно- | Непрерывно- | Непрерывно- |
| Характер движения | прерывный | прерывный | прерывный |
| Область применения | ЕО, ТО-1, | ЕО, ТО-1, ТО-2 | ЕО, ТО-1, |
|  | ТО-2 (легков) | (гру- | ТО-2 (грузов) |
| Скорость движения | 6 | зов.,автобус) | 5 |
| Шаг толкателя (мм) | 9000 | 4 | - |
| Длина конвейера (мм) | Свободная | 9000 | Свободная |
| Мощность эл/двиг | 4,2 | Свободная | 7,0 |
| (квт) |  | 4,9 |  |

При количестве постов Д1 и Д2 по 2 и более можно организовать поточный метод диагностирования, тогда ритм диагностирования и такт линии определяются аналогично, как для ТО-1 и ТО-2.

Если количество постов Д10,75 и Д20,75 допускается выполнение Д1 и Д2 на одном универсальном посту, для повышения коэффициента использования.

Для постов Д1 и Д2 - можно на этих постах дополнительно проводить регулировочные работы, выделив их трудоемкость из общей трудоемкости ТО-1  и ТО-2.

Расчетное количество постов ТР должно быть целым числом. При общем количестве постов десять и менее, посты для контроля и регулировки тормозов, углов установки колес не выделяются. В крупных АТП с количеством автомобилей 500 и более специализация постов углубляется. Работы по сцеплению, КП, стояночному тормозу, карданной передаче, редуктору главной передачи выполняются на одном типе постов, а по тормозам, РУ, мостам, подвеске на другом типе постов.

Значения коэффициента

Таблица17

TP

K П, учитывающего долю постов из общегоколичества

для ремонта тех или иных агрегатов, систем автомобиля

| Назначение постов | Значения K П, TP |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Для ремонта двигателя и его систем Для ремонта агрег.трансмиссии, тор- мозов, Р.У., ходовой части Для контроля и регулировки тормозов Для контроля и регулировки углов установки колес Универсальные посты: - оборудованныеканавами, - оборудованныеподъемниками. | 0,20,3 0,40,5 0,05-0,10 0,05-0,10 0,10 0,20 0,70,6 0,30,4 |

Допускается в зоне постовых работ ТР иметь один или два напольных поста без канав и подъемников. Универсальные посты и все остальные, оборудованные канавами, имеют канавы траншейного типа.

В траншеях размещаются различные приспособления, необходимые для работ снизу автомобиля. Траншеи позволяют ремонтным рабочим переходить с

поста на пост без выхода на пол помещения. На универсальных постах обычно выполняется весь объем ТР любого автомобиля рабочими любой специальности.

Специализированные посты соответствуют назначению одноименных ремонтных отделений (участков) и при проектировании АТП их располагают вблизи соответствующих помещений для ремонта агрегатов. Специализация постов позволяет максимально механизировать трудоемкие работы, улучшить

условия труда, повысить качество и производительность труда.

Для обеспечения бесперебойного поступления автомобилей на ТО и ТР, а в холодное время и для подготовки автомобилей к ТО и ТР, для каждого вида ТО и ремонта в производственных помещениях, или на открытых площадках предусматриваются посты ожидания (подпора). При хранении подвижного со- става в АТП в закрытых стоянках (боксах), посты ожидания ТО и ремонта не предусматриваются. Число постов определяется:

- для зоны ЕО – 20% часовой производительности моечной установки;

- для зоны ТО-1 – 15% суточной программыТО-1;

- для зоны ТО-2 – 35% суточной программыТО-2;

- для постовой зоны ТР – 25% от общего количества постов вТР.

К технологическому оборудованию относят стационарные, передвижные и переносные стенды, станки, приборы и приспособления, производственный инвентарь (верстаки, стеллажи, шкафы, столы) необходимые для выполнения работ по ТО, ТР и диагностированию подвижногосостава.

Если подъемно-транспортное оборудование и другое оборудование используется или загружено полностью в течение рабочих смен, то его количество определяется расчетом по трудоемкости работ. В большинстве случаев оборудование, необходимое для зон ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР, Д1, Д2, принимается в соответствии с технологической необходимостью. Номенклатура и количество оборудования устанавливается «Табелем технологического оборудования для ТО и ТР автомобильного транспорта». Принятое технологическое оборудование сводится в таблицу. В начале записывается в таблицу общее оборудование

для всей зоны, участка (кран-балки, конвейеры), затем основное технологическое оборудование (осмотровые канавы, подъемники, стенды, установки и т.п.), далее передвижное оборудование, переносные приборы и производственный инвентарь. Если оборудование расположено на верстаке, на стеллаже и т.д., то его площадь в таблице не указывается. В конце таблицы проставляется суммарная площадь всего оборудования (м2), необходимая для определения площадей производственных помещений. Суммарная мощность потребителей эл/энергии, воды, воздуха и общая стоимость оборудования.

При поточном обслуживании зоны ТО-1, ТО-2, как правило, оснащаются прямоточными канавами узкого типа по всей длине зоны. Посты зон ТО- 1, ТО-2, ТР без потока оснащаются осмотровыми канавами траншейного типа, позволяющие ремонтным рабочим переходить с поста на пост без выхода на пол помещения. Универсальные посты и посты для ремонта двигателей должны размещаться на осмотровых канавах, а посты для ремонта агрегатов трансмиссии, тормозов, РУ, мостов, подвески - на подъемниках. Специализированные посты по контролю и регулировке тормозов и углов установки колес, а также посты диагностики Д1 и Д2 должны быть оснащены соответствующим диагностическим оборудованием.

Оборудование общего назначения (верстаки, стеллажи и т.д.) определяется по числу рабочих. Количество подъемно транспортного оборудования (конвейеры, тельферы, подъемные краны, кран-балки) определяется числом линий, постов, уровнем механизации в производстве.

Станочное оборудование механического участка подбирают (рассчитывают) на основании процентного соотношения видов механических работ согласно (МР, Таблица 18).

Таблица 18

Распределение трудоемкости по видам работ в слесарно-механическом цехе (участке)

| Виды работ | % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Токарные Револьверные Строгальные Шлифовальные Заточные Сверлильные | 48 12 5 10 8 5 |

Площади производственных помещений определяют аналитически, графически и комбинированно.

Аналитически площадь зоны ТО, ремонтного участка определяется суммированием площади, занимаемой оборудованием и автомобилями на постах с учетом плотности их расстановки (Кпл).

Графически – путем планировочных решений с использованием шаблонов оборудования с учетом допустимых расстояний до элементов сооружений и между оборудованием. Графический метод применяется, в основном, при определении ширины проездов, в местах маневра подвижного состава при постановке их на посты и съезде с постов. Настольное и настенное оборудование в суммарную площадь оборудования не входят.

Площади отдельных ремонтных участков могут рассчитываться по удельной площади, приходящейся на одного работающего (fуд).

Fуч = Pяfуд , fуд 1015 м2, а для кузнечно-рессорного и малярного отделений , fуд 1520м2.

Полученные длина и ширина зон, участков (отделений) (м) должны быть кратны стандартному размеру пролетов, равному 6м (сетка колонн 66). Допускается ширина пролета 9м (96). Например: если ширина помещения расчетная В3 = 7,5м, то принимается В3 =9м. Расчетная длина зоны L3 = 39,7м, то принимается L3 = 42м (кратн. 6).

Расстояния между автомобилями, оборудованием и элементами зданий и сооружений при компоновочном решении принимаем аналитически.

При наличии в ремонтном отделении (участке) поста для автомобиля, площадь его проекции принимается как и оборудования (АВ) (м2).

По результатам расчетов площадей составляется планировка заданной зоны, участка.

Отступление при компоновке от расчетной площади любой зоны, участка допускается:

  - для помещений с Fуч100 м2 не более 20%;

  - для помещений с Fуч100 м2 не более 10%;

Таблица 19)

Значения коэффициента плотности расстановки оборудования Кпл

| Наименование помещений | Значение Кпл |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Зоны обслуживания и ремонта Кузнечно-рессорный, деревообделочн. уч-ки Сварочный, жестянницкийуч-ки Моторный, агрегатный, шиномонтажн., Вулканизационный, молярный Слесарно-механический, медницкий, Аккумулят., эл/технич., карбюрат, обойный Складские помещения | 4,5 5,0 4,5 4,0 3,5 2,5 |

Графа 1 – Перечислить работы по видам и операциям, выполняемых в заданной зоне (ЕО, ТО-1, ТО-2, Д1, Д2, постовые работы Т.Р.), в заданном ремонтном участке (примерный перечень работ дан в приложения№1).

Графа 2 – годовая трудоемкость заданной зоны (участка) (п.1.2.1.). Графа 3 – годовой фонд рабочего места (принят в п.1.2.2.1. по табл.13). Графа 4 – доля трудоемкости вида работ (табл.12) в (%).

Графа 5 – доля трудоемкости вида работ в (чел-час) (гр.2гр.4). Графа 6 – расчетное число рабочих (гр.5/гр.3).

Графа 7 – принятое число рабочих, должно быть целым числом.

Виды работ, имеющие дробное число рабочих, группируются до целого числа.

Например:

Расчетное	Принятое число рабочих

Крепежныеработы	0,3

Регулировочныеработы	0,2		1,0

Смазочныеработы	0,4

Графа 8 – средний разряд работ определяется:

  - для зон Т.О. – по табл.20;

  - для участков Т.Р. – потабл.21.

Средний разряд работ определяется по таблицам №№ 20, 21.

Таблица 20

Средний разряд работ (рабочих), интервал разрядов по ТО автомобилей

| Вид работ | ТО-1 |  |  |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Груз | авто | Авт- обусы |  | Легков ые | Раз ряд | Груз авто |  | Авт- обусы |  | Лег ков ые | Раз ряд |
|  | Карб. двиг | Диздвиг | Карб. двиг | Диздвиг |  |  | Карб . двиг | Диздвиг | Кар б. дви г | Диздви г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Контрольнодиа- | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 4,6 | 4,0 | 2-5 | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 4.6 | 4,2 | 2-5 |
| гнос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборочные | - | - | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 |
| (ЕО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Моечн | - | - | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 |
| (ЕО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепёж-ные | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2-3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2-3 |
| Регулир- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| овочные | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3-4 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 3-5 |
| Смазочн- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очистит. | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1-2 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1-2 |
| Электротех- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ническ | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2-3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 1-5 |
| В т.ч. акку- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муляторн. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-3 |

| Вид работ | ТО-1 |  |  |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Груз | авто | Авт- обусы |  | Легков ые | Раз ряд | Груз авто |  | Авт- обусы |  | Лег ков ые | Раз ряд |
|  | Карб. двиг | Диздвиг | Карб. двиг | Диздвиг |  |  | Карб . двиг | Диздвиг | Кар б. дви г | Диздви г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| По системе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питания | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2-3 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 2-5 |
| Шиномон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тажные | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2 |
| Общ. средн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разряд | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 1-5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 1-5 |

Таблица 21

Средний разряд работ (рабочих), интервал разрядов по ТР автмобилей

| Вид работ | ТО-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Груз | авто | Авт- обусы |  | Лег ков ые | Раз ряд |
|  | Карб. двиг | Диз двиг | Карб. двиг | Диз двиг |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Контрольнодиагностич Регулировочные Разб.-сборочные Агрегатные Электротехнич. В т.ч. аккумулят. Ремонт топл.апп Шиномонтажные Вулканизацион Медницкие Жестянницкие Сварочные Кузн. Рессорные Слес. механич. Арматурные Обойные Молярные Общ. средн. Разряд интервал по Т.Р. | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 2-5 |
|  | 4,1 | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 4,3 | 3-6 |
|  | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 3,5 | 1-5 |
|  | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 3,8 | 1-5 |
|  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 1-5 |
|  | - | - | - | - | - | 1-4 |
|  | 3,6 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | 3,7 | 2-5 |
|  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2 |
|  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2-3 |
|  | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 1-3 |
|  | 2,2 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 1-3 |
|  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2-4 |
|  | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2-4 |
|  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 1-5 |
|  | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2-3 |
|  | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 1-4 |
|  | 2,6 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2-4 |
|  | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 1-6 |

Распределение рабочих и работ по постам поточной линии производится с целью обеспечения ритмичной работы линии, из расчета, что такт поста должен быть равен такту линии (Jп = Jл). На каждом посту выполняется такой объем работ и таким количеством рабочих, чтобы время окончания работ на всех постах было одинаковым (Jп1 = Jп2 = Jп3 ... Jл). При распределении рабочих и работ по постам, число постов линии (п.2.2.3.1.) может быть скорректировано, оперируя средним числом рабочих на посту (Рср) и числом смен (С). Среднее число рабочих на посту может быть дробным числом, это означает, что рабочий, выполнив весь объем работ на одном посту, переходит на другой пост, где также выполняет возложенный на него объем работ.

Таблица 22

Примерное число постов и распределение видов работ по постам поточных линий

| Виды обслу- живания | Число постов линий | Распределение работ по постам линии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пост №1 | пост №2 | пост №3 | пост №4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Е.О. | 2-4 | Уборочные | Моечные | Обтирочные | Дозаправка, дезинфекция |
| ТО-1 | 2-4 | Контрольно- диагности- ческие работы Работы по системе пи- тания Крепёжные ра- боты Регулиро-вочные работы Смазочно- заправочные работы Электротехнические ра- боты Шинные рабо- ты | Контрольно- диагности- ческие работы Работы по си- стеме питания Крепёжные работы Регулиро- вочные работы Смазочно- заправочные работы Электро- технические работы Шинные ра- боты | Контрольно- диагности- ческие работы Работы по системе пи- тания Крепёжные ра- боты Регулиро-вочные работы Смазочно- заправочные работы Электротехнические ра- боты Шинные рабо- ты | Контрольно- диагности- ческие работы Работы по системе пи- тания Крепёжные ра- боты Регулировочные работы Смазочно- заправочные работы Электротехнические ра- боты Шинные рабо- ты |

| Виды обслу- живания | Число постов линий | Распределение работ по постам линии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пост №1 | пост №2 | пост №3 | пост №4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТО-2 | 2-5 | Контрольно- | Контрольно- | Контрольно- | Контрольно- |
|  |  | диагности- | диагности- | диагности- | диагности- |
|  |  | ческие работы | ческие работы | ческие работы | ческие работы |
|  |  | Крепежные | Крепежные | Крепежные | Крепежные |
|  |  | работ | работ | работ | работ |
|  |  | Регулирово- | Регулирово- | Регулирово- | Регулирово- |
|  |  | чные работы | чные работы | чные работы | чные |
|  |  | Электротех- | Электротех- | Электротех- | работы |
|  |  | нические | нические | нические | Электротех- |
|  |  | работы | работы | работы | нические |
|  |  | Работы по си- | Работы по си- | Работы по си- | работы |
|  |  | стеме | стеме | стеме | Работы по си- |
|  |  | питания | питания | питания | стеме |
|  |  | Смазочные за- | Смазочные | Смазочные за- | питания |
|  |  | правочныера- | заправочные | правочныера- | Смазочные за- |
|  |  | боты | работы | боты | правочныера- |
|  |  | Шиномон- | Шиномон- | Шиномон- | боты |
|  |  | тажные работы | тажныерабо- | тажные работы | Шиномон- |
|  |  | Кузовные рабо- | ты | Кузовные рабо- | тажные работы |
|  |  | ты | Кузовные ра- | ты | Кузовные рабо- |
|  |  |  | боты |  | ты |

Распределение трудоемкости вида работ по постам производится обучающимися самостоятельно (гр.6, 9, 12 и т.д.) по принципу технологической родственности и совместимости согласно рекомендаций в таблице 22, учитывая возможности выбранного осмотрового и подъемного оборудования, чтобы исполнители, выполняя работы, не мешали друг другу. (Например, нежелательно совмещать электротехнические работы и работы по системе питания на одном посту).

Несинхронность работы постов допускается не более 15%. Для получения удельной трудоемкости данного вида работ в зоне ЕО, ТО-1, ТО-2, необходимо гр.2 разделить на гр.4. Для получения постовой трудоемкости вида работ и числа рабочих, выполняющих данный вид работ на данном посту (гр.7, 8, 10, 11, 13, 14) необходимо уд. трудоемкость (гр.5) умножить на долю трудоемкости данного поста (гр.6, 9, 12) и расчетное число рабочих на данный вид работ (гр.3), также умножить надблюданного поста(гр.6,9,12). В графе «ИТОГО:» таблицы суммарные трудоемкости работ (мин) по каждому посту должны быть примерно одинаковы и равняться среднему времени выполнения работ на посту (Jп.ср.) и отличаться не более (15% Jп.ср).

При заполнении таблицы по операциям нормы времени определяют по сборнику «Типовые нормы времени при ремонте автомобилей в условиях АТП». Москва. Экономика 1989 год, или по фактическим затратам времени в условиях конкретного АТП.

Норма времени на операцию (гр.2) заносится повторно в ту графу (3, 4, 5), на каком посту данная операция выполняется. В графе

«ИТОГО:» суммарное время по каждому посту должно быть равно времени выполнения работ таблицы «по видам работ» по каждому посту. Допустимая несинхронность работы постов указана выше.

При выполнении диагностических работ Д1 и Д2 на поточных линиях, распределение рабочих и работ по постам поточной линии выполняется аналогично ЕО, ТО-1, ТО-2.

Различают:

- Технологические карты вида обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2, Д1, Д2), включающие до ста и болееопераций;

- технологические карты постовых работ (пост №1 ТО-1, пост №3 ТО-2 и т.п.), при выполнении ТО и ТР на специализированныхпостах,

в том числе при поточном производстве, включающие до девяти и более операций выполняемых на конкретном посту.

- Технологические карты рабочих мест(бригады).

- Технологические карты на операцию по ТО илиТР.

- Технологические карты вида работ (контрольные, крепежные, регулировочные работы и т.п. какого-то вида ТО иТР).

При составлении технологической карты вида ТО и ТР вида работ, постовых работ, в образце строка «наименование операции» не указывается.

При составлении постовых технологических карт в строке: «Трудоемкость работ» указывается кроме трудоемкости и такт поста. Технологические карты составляются в соответствии с перечнем основных операций в заданной зоне (участке) (п.1.2.7.). В графе (3) «место выполнения операции» пишут (снизу, сверху, сбоку автомобиля). Расположение операций или переходов в технологической карте указывается в строгой последовательности их выполнения и записывается в повелительном наклонении. Например: «Установить автомобиль на пост», «открыть капот» и т.п. При необходимости можно выполнить эскизы, поясняющие последовательность и ход выполнения операции (оформ- ляются карандашом на листах пояснительной записки и вкладываются после технологической карты). Операционные карты состоят из нескольких переходов, приемов и представляют собой детальную конечную разработку технологического процесса. Они составляются на одну из операций (контрольных, диагностических, регулировочных, демонтажно-монтажных и других работ). Разработчики постов диагностики составляют технологические карты Д1 и Д2 или на какую то отдельную контрольную операцию (проверка состояния цилиндропоршневой группы по компрессии и т.п.) и в заглавии вместо «Технологическая карта» пишут «Технологическая карта диагностики».

В курсовых проектах по зонам ТО и ТР описать технологический процесс с момента прибытия автомобиля с линии, до постановки его в зону хранения после обслуживания или ремонта.

В проекте по ремонтным участкам описать движение снятого с автомобиля агрегата или узла до постановки его на автомобиль.

Таблица 23

Значения удельных производственных показателей зоны, участка

в производстве ТО и ТР подвижного состава на АТП

| № п/п | Наименование зон, участков. | Удельная стоимость оборудова- ниярубл./чсл. | Удельная стоимость инвентаря рубл. / чел. | Удельная площадь зоны (участка) м /чел. | Удельная потреб- ность во- ды для тех- нологи- ческих нужд м3/чac•чe л | Удельная потреб- ность сжатого воздуха м3/час•че л | Удельная установленая мощность зл.двигателе й КВТ/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обозначение по- казателей | Суд.обор | Суд.инв. | fyд. | Vуд.В.Т.Н. | Vуд.сж.в. | N ycТ1.эл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Зона ЕО | 7630-8100 | 920-1160 | 18,0-19,0 | 0,6-0,7 | 27-2,9 | 3,3-3,5 |
| 2. | Зона ТО-1 | 12900- 13150 | 1640-1780 | 18,4-24,5 | - | 2,9-3.1 | 1,8-2,1 |
| 3. | Зона ТО-2 | 8500-8900 | 890-1200 | 14,0-16,5 | - | 2,3-2,7 | 1,6-1,8 |
| 4. | Участок диагно- стических работ | 31000- 44500 | 2400-3700 | 31,7-35,6 | - | 4,1-4,5 | 15.3-19,2 |
| 5. | Участок по ре- монтудвигате- лей зоны ТР | 26600- 27300 | 2750-2830 | 27,0-28,3 | 0.1 | 6,0-7.4 | 3,5-4,2 |
| 6. | Участок по ре- монту агрегатов зоны ТР | 11600- 12800 | 5300-6200 | 13,6-16,2 | - | 2,8-4.1 | 2,1-2,2 |
| 7. | Участок по ре- монтудвигате- лей и агрегатов зоны ТР | 16100- 17300 | 2800-3600 | 17,7-19,3 | 0,15 | 2,9-3,1 | 3,2-3,5 |

| № п/п | Наименование зон, участков. | Удельная стоимость оборудова- ниярубл./чсл. | Удельная стоимость инвентаря рубл. / чел. | Удельная площадь зоны (участка) м /чел. | Удельная потреб- ность во- ды для тех- нологи- ческих нужд м3/чac•чe л | Удельная потреб- ность сжатого воздуха м3/час•че л | Удельная установленая мощность зл.двигателе й КВТ/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Участок кузнеч- но-рессорных ра- бот зоны ТР. | 50120- 52600 | 13600- 15200 | 30,2-35,0 | - | 4,6-5.3 | 8,3-8,7 |
| 9. | Участок медниц- ких работ зоны ТР | 21600- 22300 | 7350-8440 | 18,0-19,1 | - | 4,1-4,5 | 4,2-4,6 |
| 10 | Участок жестя- ницких работ зо- ны ТР | 52600- 61400 | 12300- 14600 | 40,1-43,7 | - | 4,1-4. | 12,5-13,6 |
| 11 | Участок моляр- ных работ зоны ТР | 61200- 70300 | 6350-8400 | 38,4-58,5 | 0,1-0,3 | 5,3-6,2 | 8,1-8,4 |
| 12 | Участок дерево- обрабатывающих работ | 24600- 18300 | 6200-4100 | 50,3-32,4 |  | 2,3-2,1 | 4,6-3,2 |
| 13 | Участок электро- технических ра- бот зоны ТР | 26300- 28600 | 6100-7200 | 11,3-13,5 | - | 2,4-2.6 | 3,1-3,5 |
| 14 | Участок шино- монтажных работ зоны ТР | 30200- 38600 | 4600-5500 | 37,2-39,6 | - | 20,1-23,4 | 12,1-13,6 |
| 15 | Участок аккуму- ляторных работ зоны ТР | 35600- 39200 | 9300- 11200 | 27,3-29,6 | 0.05 | 6,3-7,8 | 6,4-7,7 |
| 16 | Участок посто- вых работ зоны ТР | 10500- 11700 | 3200-3800 | 17,5-18,3 | - | 3,2-4,3 | 2,1-2,6 |
| 17 | Участок теп- ловых работ зо- ны ТР | 28200- 20100 | 4200-4600 | 22,4-23,8 | 0,2 | 9,3-11,2 | 9,4-11,6 |
| 18 | Участок обойных работ зоны ТР | 33600- 44200 | 12300- 14600 | 25,7-31,4 | - | 1,2-1,6 | 6,2-6,7 |
| 19 | Участок по ре- монту приборов системы питания зоны ТР | 32500- 37800 | 6300-7400 | 18,0-18,6 | - | 4,2-4,6 | 4,5-4,9 |

Форма задания на курсовое проектирование

МИНИСТЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО образования

и ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Приморского края

краевое государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж»

З А Д А Н И Е

на выполнение курсового проекта

ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»

МДК 01.02 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Студент: Иванов Иван Иванович

КГА ПОУ «ДИТК»                         Группа № 3204

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Квалификация: Техник (по ФГОС)

Тема задания: Результат несвоевременного или проигнорированного технического обслуживания узлов и агрегатов рулевого управления автомобиля Volkswagen Polo.

Пояснительная записка

Введение

Термины, определения и сокращения

1 Теоретическая часть

1.1 История создания автомобиля Volkswagen Polo

1.2 Устройство рулевого управления автомобиля Volkswagen Polo

1.3 Принцип работы рулевого управления автомобиля Volkswagen Polo

1.4 Техническое обслуживание узлов и агрегатов рулевого управления автомобиля Volkswagen Polo

2 Расчетная часть:

2.1 Расчет стоимости ТО автомобиля Volkswagen Polo (ЕО, ТО-1, ТО-2, СО),

2.2 Выбор и корректирование периодичности ТО

2.3 Расчет затрат на ТО и ремонт

3 Технологическая часть

3.1 Результат не проведенного ТО узлов и агрегатов рулевого управления автомобиля Volkswagen Polo

3.2 Оборудование необходимое для выполнения ремонта узлов и агрегатов рулевого управления автомобиля Volkswagen Polo

3.3 Технология ремонта рулевого управления автомобиля Volkswagen Polo

Заключение

Список литературы

Приложение 1

Приложение 2

Графическая часть

- Общее устройство узлов и агрегатов рулевого управления автомобиля Volkswagen Polo.

- Неисправный узел или агрегат рулевого управления автомобиля Volkswagen Polo.

Материалы, используемые для защиты проекта:

- Доклад

- Электронная презентация

Список источников и литературы

Стандарты

- ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию. Методы проверки"

- ГОСТ Р 52160 – 2003. Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния.

- ГОСТ Р 52033-2003. Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния.

- ГОСТ 436481 «Приводы пневматические тормозных систем автотранспортных средств»

- ГОСТ 22895-77 «Тормозные системы и тормозные свойства автотранспортных средств. Нормативы эффективности. Технические требования»

- ГОСТ 2138989 «Автомобили грузовые. Общие технические требования»

- 0СТ 37.001.211-78 «Безопасность конструкции автомобиля. Внутреннее оборудование салона и кузовов легковых автомобилей. Технические требования и методы испытаний»

Книги одного и более авторов

- Беднарский В.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник – Изд. 2-е – Ростов н / Д: Феникс, 2015.

- Власов В.М., Жанказиев С.В, Круглов С.М., и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студентов СПО, – Москва: Издательский центр «Академия», 2018.

- Крамаренко Г.В. Техническая эксплуатация автомобиля: учебник для студентов специальности автомобильного транспорта высших учебных заведений, – Москва: «Транспорт» 2019.

- Румянцев С.И. Ремонт автомобилей: учебное пособие, – Москва «Транспорт» 2018.

- Титунин Б.А. Ремонт автомобилей КАМАЗ: учебное пособие, – Москва «Агропромиздат»2018.

- Туревский И.С. Дипломное проектирование автотранспортных предприятий: учебное пособие, – М: ИД «ФОРУМ»; ИНРА-М, 2017.

- Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В., Фимова А.В. Эксплуатация автомобилей и охрана труда на транспорте: учебное пособие, – Ростов – на – Дону: «Феникс», 2017.

Электронные ресурсы

- Нормативы, коэффициенты, удельная мощность (Электронный ресурс) – Режим доступа: http://dvfokin.narod.ru/diplom_soder.htm

Срок сдачи студентом законченной работы     «__»  ________  20____  г.

Дата выдачи задания                                           «__»  _______ 20____  г.

Руководитель КП___________________________  _____________  ___________________

должность                                 подпись                   ФИО

Задание получил    ________________   _________________________

подпись студента                           ФИО